ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ

---

LÝ THUYẾT Ô TÔ

Đề tài:

KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE HYUNDAI – HD370

HẦU NGỌC MINH TÂM

LÊ TRÍ THANH

HỒ NHẬT THÀNH

TRẦN ĐỨC THỊNH

Đồng Nai, 9/2025

ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ

---

TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Đề tài:

KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE HYUNDAI – HD370

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

HẦU NGỌC MINH TÂM

LÊ TRÍ THANH

TRẦN ĐỨC THỊNH

HỒ NHẬT THÀNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

ThS. NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Đồng Nai, 9/2025

# LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình từ thầy, bạn bè và gia đình.
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Cơ Điện – Điện Tử, Trường Đại hehọc Lạc Hồng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập.
Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hoàng Luân đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, định hướng và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án.
Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, khích lệ để em có thể hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Đồng nai, ngày 20 tháng 9 năm 2025

Sinh viên thực hiện

HẦU NGỌC MINH TÂM

LÊ TRÍ THANH

TRẦN ĐỨC THỊNH

HỒ NHẬT THÀNH

# LỜI NÓI ĐẦU

# Kể từ khi ra đời đến nay ngành cơ khí động lực không ngừng phát triển và đạt được thành tựu to lớn.

Ngày nay với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ôtô đã chế tạo ra nhiều loại ôtô với hệ thống lái có tính năng kỹ thuật rất cao để đảm bảo vấn đề an toàn và tính cơ động của ôtô.

Trong tập đồ án tốt nghiệp này em được giao đề tài ” khảo sát hệ thống lái ô tô HYUNDAI HD-370”. Nội dung của đề tài này giúp em hệ thống được những kiến thức đã học, tìm hiểu các hệ thống của ôtô nói chung và hệ thống lái của ôtô HYUNDAI  nói riêng; từ đây có thể đi sâu nghiên cứu về chuyên môn.

Tập đồ án này trang bị cho người sử dụng, vận hành ôtô có những kiến thức cơ bản về các hệ thống trên ôtô mà đặc biệt là hệ thống lái. Trong quá trình làm việc của hệ thống lái không thể tránh khỏi những hư hỏng hao mòn các chi tiết.

Được sự  hướng dẫn rất tận tình của thầy giáo Nguyễn Hoàng Luân cùng với sự cố gắng của các bạn trong nhóm, em và các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của đề tài này. Vì thời gian và kiến thức có hạn nên trong tập đồ án này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy em mong thầy bộ môn đóng góp ý kiến để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn  thầy giáo duyệt: Nguyễn Hoàng Luân qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, trong bộ môn đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức quý báu trong quá trình học tập ở trường.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1

LỜI NÓI ĐẦU	2

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1

1.1 Đặt vấn đề	1

1.2 Mục đích và phạm vi nghiên cứu	1

1.3 Phương pháp nghiên cứu	2

1.4 Ý nghĩa của đề tài	2

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT VỀ HỆ THỐNG LÁI	3

2.1 Giới thiệu chung về xe Hyundai HD370	3

2.2 Khái niệm và nhiệm vụ của hệ thống lái	5

2.3 Công dụng, phân loại, yêu cầu	5

2.3.1 Công dụng.	5

2.3.2 Phân loại.	6

2.3.3 Yêu cầu.	7

2.4 Các sơ đồ hệ thống lái.	7

2.4.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc:	8

2.4.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập:	8

2.4.3 Sơ đồ hệ thống lái hai cầu dẫn hướng	9

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÁI	11

3.1. CÁC CHI TIẾT VÀ BỘ PHẬN CHÍNH:	11

3.1.1. Vô lăng:	11

3.1.2. Trục lái	11

3.1.3. Cơ cấu lái	11

3.1.4. Dẫn động lái.	23

3.2. CƯỜNG HOÁ LÁI.	25

3.2.1. Công dụng.	25

3.2.2. Phân loại	26

3.2.3. Yêu cầu.	26

3.2.4. Các thông số đánh giá cơ bản:	27

3.2.5. Thành phần cấu tạo và sơ đồ bố trí.	27

3.3. ĐỘNG LỰC QUAY VÒNG CỦA CÁC BÁNH XE.	30

3.3.2. Động học quay vòng lý thuyết xe hai cầu .dẫn hướng	31

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG LÁI ÔTÔ HYUNDAI	34

4.1. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÁI:	34

4.2. XÁC ĐỊNH MÔMEN CẢN QUAY VÒNG CỦA BÁNH XE DẪN HƯỚNG:	34

4.2.1. Sơ đồ bố trí bánh xe dẫn hướng.	35

4.2.2. Sơ đồ bánh xe dẩn hướng tiếp xúc với mặt đường.	36

4.3.  XÁC ĐỊNH LỰC CẦN THIẾT TÁC DỤNG LÊN VÔ LĂNG.	37

4.3.1. Lực cần thiết tác dụng lên  vô lăng khi xe  quay phải.	37

4.3.2. Lực cần thiết tác dụng lên vô lăng khi xe quay vòng sang trái.	38

4.4. TÍNH TOÁN KIỂM TRA HÌNH THANG LÁI.	39

4.4.1. Cơ sở lý thuyết.	39

4.4.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng.	41

4.4.2.1. Tính toán kiểm tra động học quay vòng các bánh xe cầu dẫn hướng thứ nhất.	41

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN	45

TÀI LIỆU THAM KHẢO	i

MỤC LỤC HÌNH

MỤC LỤC HÌNH......................................................................................................	4

Hình 1. 1 Tổng thể xe HYUNDAI  - HD370 . ...............................................	6

Hình 3. 1.  Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc. ...................................................................................................................................	11

Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc LẬP.....	12

Hình 3. 3 Sơ đồ hệ thống lái hai cầu dẫn HƯỚNG.........................	13

Hình 3.4. Các quy luật đặc trưng cho sự thay đổi tỷ số truyền động học. .........................................................................................	15

Hình 3.5. Sự thay đổi khe hở trong cơ cấu LÁI............................	17

Hình 3.6..................................................................................................................	18

Hình 3.8..................................................................................................................	20

Hình 3.9. Cơ cấu lái trục vít - chốt quay (loại một chốt)...	21

Hình 3.11................................................................................................................	22

Hình 3.12................................................................................................................	24

Hình 3.13................................................................................................................	24

Hình 3.14................................................................................................................	25

Hình 2.15................................................................................................................	26

Hình 3.16................................................................................................................	28

Hình 3.17................................................................................................................	31

Hình 3.18................................................................................................................	32

Hình 3.19................................................................................................................	32

Hình 3.20................................................................................................................	33

Hình 3.21. Sơ đồ động học quay vòng của ô tô có hai bánh xe dẫn hướng. ...................................................................................................................................	34

Hình 3.22. Sơ đồ quay vòng của ô tô hai cầu dẫn hướng.......	35

Hình 4.1.  Sơ đồ bố trí bánh xe dẫn hướng.......................................	38

Hình 4.2. Sơ đồ bánh xe dẫn hướng tiếp xúc với mặt đường. ...................................................................................................................................	40

Hình 5.3. Sơ đồ quay vòng của ô tô hai cầu dẫn hướng.........	42

Hình 4.5. Đồ thị quan hệ β2lt, β2th, α2 ...............................................	47

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 4.1. Các thông số chính của hệ thống lái [ 6 ] .	37

Bảng 4.1: Bảng giá trị các góc α1 , β1lt,, β1th	45

Bảng 4.2. Giá trị của α1 , α2lt , β2lt .	46

Bảng 4.3. Giá trị các góc quay thực tế	46

# CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

- Đặt vấn đề

Ngành công nghiệp ô tô hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở các dòng xe du lịch mà còn ở phân khúc xe tải, xe chuyên dụng phục vụ vận tải hàng hóa, xây dựng và logistic. Trong đó, Hyundai HD370 là một dòng xe tải nặng được sử dụng phổ biến tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành bền bỉ, tải trọng lớn và tính kinh tế cao.

Để đảm bảo quá trình vận hành an toàn, bên cạnh động cơ và hệ thống phanh thì hệ thống lái đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống lái cho phép người điều khiển kiểm soát hướng chuyển động của xe, đồng thời giúp duy trì sự ổn định khi xe di chuyển trên các điều kiện đường sá khác nhau. Đặc biệt, với xe tải nặng có trọng lượng lớn và thường xuyên di chuyển trên quãng đường dài, hệ thống lái phải được thiết kế sao cho vừa bền vững, vừa hỗ trợ giảm lực tác động cho người lái.

Trong bối cảnh thực tế, việc tìm hiểu và khảo sát hệ thống lái không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một bộ phận quan trọng trên ô tô. Đây cũng là cơ sở để sinh viên có thể tiếp cận công việc thực tế tại các gara sửa chữa, xưởng bảo dưỡng hay các doanh nghiệp vận tải sau khi ra trường.

- Mục đích và phạm vi nghiên cứu

Mục đích của đề tài là khảo sát, tìm hiểu và phân tích một cách hệ thống về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trên xe Hyundai HD370. Thông qua đề tài này, sinh viên có thể củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào một trường hợp thực tế, đồng thời hình thành tư duy phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, đề tài cũng giúp người học nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng cách để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ của phương tiện.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở việc khảo sát hệ thống lái của dòng xe Hyundai HD370. Nội dung tập trung phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận chính trong hệ thống lái, bao gồm vô lăng, trục lái, hộp số lái, thanh kéo lái và các cơ cấu truyền động khác. Đề tài không đi sâu vào thiết kế mới hay tính toán phức tạp mà chủ yếu khai thác ở mức độ khảo sát, mô tả, phân tích và đưa ra nhận xét.

- Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, sinh viên áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo tính khách quan và khoa học. Trước hết là nghiên cứu tài liệu: thu thập các giáo trình, sách chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật của hãng Hyundai và các bài báo khoa học liên quan đến hệ thống lái ô tô. Tiếp theo là phân tích hình vẽ và sơ đồ, sử dụng các bản vẽ kỹ thuật và hình ảnh minh họa để mô tả nguyên lý hoạt động của từng bộ phận. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa hệ thống lái của Hyundai HD370 với các dòng xe khác nhằm làm rõ những ưu điểm và hạn chế. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu được tổng hợp và khái quát hóa để đưa ra nhận xét và kết luận.

- Ý nghĩa của đề tài

Mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Trước hết, đối với sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, việc nghiên cứu một hệ thống thực tế giúp củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu tài liệu và phương pháp trình bày khoa học. Sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn hiểu được ứng dụng thực tế của hệ thống lái trên một dòng xe cụ thể.

Đối với nhà trường, kết quả của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các thế hệ sinh viên sau, đặc biệt trong các môn học liên quan đến hệ thống gầm ô tô. Ngoài ra, đối với thực tiễn, nghiên cứu này góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng phương tiện về việc kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lái định kỳ, từ đó giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi vận hành xe tải nặng.

# CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT VỀ HỆ THỐNG LÁI

### Giới thiệu chung về xe Hyundai HD370

Ô tô HYUNDAI - HD370 được sản xuất tại Hàn Quốc vào năm 1999. Đây là loại ô tô tải, có thùng hàng tự đổ. Nó có nhiều ưu điểm và được đưa vào sử dụng rộng rãi. Các đặc tính kỹ thuật của xe, thiết bị an toàn khi chạy xe, thao tác vận hành đảm bảo được yêu cầu cao về vận tải ô tô trên thế giới. Ô tô HYUNDAI - HD370  là loại ô tô có hai cầu trước dẫn hướng và hai cầu sau chủ động, công thức bánh xe 8 x 4. Xe có tải trọng là 23000 kg.

Hình 2. 1  Xe HYUNDAI  - HD370 .

Bảng 2. 1 Thông số kỹ thuật chung của xe HYUNDAI – HD370

| STT | Tên thông số |  |  | Ký hiệu | Giá trị |  | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài toàn bộ |  |  |  | 8645 |  | mm |
| 2 | Chiều rộng toàn bộ |  |  |  | 2495 |  | mm |
| 3 | Chiều cao toàn bộ |  |  |  | 3150 |  | mm |
| 4 | Thùng xe |  | Dài | -- | 5300 |  | mm |
|  |  |  | Rộng | -- | 2300 |  | mm |
|  |  |  | Cao | -- | 1280 |  | mm |
| 5 | Chiều rộng cơ sở: Bánh sau Bánh trước |  |  | -- | -- |  | -- |
|  |  |  |  |  | 1850 |  | mm |
|  |  |  |  |  | 2098 |  | mm |
| 6 | Tự trọng |  |  |  | 14635 |  | KG |
| 7 | Tải trọng |  |  |  | 23000 |  | KG |
| 8 | Vận tốc cực đại |  |  |  | 94 |  | Km/h |
| 9 | Trọng lượng toàn bộ |  |  |  | 37635 |  | KG |
|  | Trọng lượng phân bố lên cầu 1,2 |  |  |  | 11290,5 |  | KG |
|  | Trọng lượng phân bố lên cầu 3,4 |  |  |  | 26344,5 |  | KG |
| 10 | Động cơ |  |  | Diesel | D8AX |  |  |
| 11 | Thể tích canh tác 1 xilanh |  |  |  | 2004 |  | Cm3 |
| 12 | Công suất cực đại động cơ |  |  | Nemax | 407 |  | Kw |
| 13 | Số vòng quay ứng với Nemax |  |  | nN | 200 |  | V/p |
| 14 | Mômen cực đại của động cơ |  |  | Memax | 1668 |  | N.m |
| 15 | Số vòng quay ứng với Memax |  |  | NM | 1200 |  | V/p |
| 16 | Tỷ số nén |  |  |  | 15,5 |  | -- |
| 17 | Đường kính xilanh |  |  |  | 135 |  | mm |
| 18 | Hành trình piston |  |  |  | 140 |  | mm |
| 19 | Tỷ số truyền hợp số | -- |  | -- | L | H | -- |
|  |  | Số 1 |  |  | 9.153 | 7.145 |  |
|  |  | Số 2 |  |  | 4.783 | 3.733 |  |
|  |  | Số 3 |  |  | 2.765 | 2.158 |  |
|  |  | Số 4 |  |  | 1.666 | 1.301 |  |
|  |  | Số 5 |  |  | 1.000 | 0.780 |  |
|  |  | Số R |  |  | 8.105 | 6.327 |  |
| 20 | Số bánh |  |  | -- | 12 |  | -- |
| 21 | Công thức tính trục bánh xe |  |  | -- | 8x4 |  | -- |
| 22 | Số chỗ ngồi tính người lái |  |  | -- | 3 |  | -- |
| 23 | Khả năng leo dốc |  |  | -- | 0.607 |  | tg |
| 24 | Bán kính quay vòng min |  |  | Rmin | 9.53 |  | m |
| 25 | Thùng nhiên liệu |  |  | -- | 400 |  | Lít |

## Khái niệm và nhiệm vụ của hệ thống lái

Hệ thống lái trên ô tô là tập hợp các cơ cấu và chi tiết có nhiệm vụ truyền lực từ vô lăng đến các bánh xe dẫn hướng, cho phép thay đổi hoặc duy trì hướng chuyển động của xe. Có thể xem hệ thống lái như “đôi tay” của chiếc xe, giúp người điều khiển kiểm soát hoàn toàn quá trình vận hành.

Nhiệm vụ chính của hệ thống lái bao gồm:

- Đảm bảo cho xe chuyển động thẳng ổn định trên đường.

- Thay đổi hướng chuyển động theo ý muốn của người lái.

- Giúp giảm nhẹ lực điều khiển thông qua các cơ cấu trợ lực.

- Góp phần đảm bảo an toàn và tăng tính cơ động của phương tiện.

- Công dụng, phân loại, yêu cầu

    - Công dụng.

Hệ thống lái là tập hợp các cơ cấu dùng để giữ cho ô tô máy kéo chuyển động theo một hướng xác định nào đấy và để thay đôiur hướng chuyển động khi cần thiết theo yêu cầu cơ động của xe.

Hệ thống lái nói chung gồm các bộ phận chính sau: Vô lăng, trục lái và cơ cấu lái: dùng để tăng và truyền mô men do người lái tác dụng lên vô lăng đến dẫn động lái.

Dẫn động lái dùng để truyền chuyển động từ cơ cấu lái đến các bánh xe dẫn hướng và để đảm bảo động học quay vòng cần cần thiết cho chúng.

Cường hoá lái: thường sử dụng trên các xe tải trọng lớn và vừa. Dùng để giảm nhẹ lực quay vòng cho người lái bằng nguồn năng lượng bên ngoài. Trên các xe cở nhỏ có thể không có.

### 2.3.2 Phân loại.

a) Theo cách bố trí vô lăng:

- Vô lăng bố trí bên trái (tính theo chiều chuyển động): Thường được sử dụng tại các quốc gia áp dụng luật giao thông đi bên phải, ví dụ như các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, Pháp, Mỹ, v.v.

- Vô lăng bố trí bên phải: Dùng tại các quốc gia áp dụng luật giao thông đi bên trái, điển hình như Anh, Nhật Bản, Thụy Điển, v.v.

b) Theo kết cấu cơ cấu lái

- Loại trục vít – cung răng.

- Loại trục vít – con lăn.

- Loại trục vít – chốt quay.

- Loại bánh răng – thanh răng.

c) Theo kết cấu và nguyên lý làm việc của cơ cấu cường hóa lái

- Cường hóa thủy lực: Sử dụng áp suất dầu để hỗ trợ lực lái, được dùng phổ biến nhất hiện nay.

- Cường hóa khí: Có thể dùng khí nén hoặc chân không.

- Cường hóa điện: Ít sử dụng, thường chỉ thấy trên một số dòng xe hiện đại.

- Cường hóa cơ khí: Ít dùng, chỉ còn thấy trong các thiết kế cũ.

d) Theo số lượng bánh xe dẫn hướng

- Chỉ các bánh ở cầu trước đóng vai trò dẫn hướng.

- Các bánh ở cả hai cầu (cầu trước và cầu sau) cùng tham gia dẫn hướng.

- Tất cả các bánh xe đều có khả năng dẫn hướng.

### 2.3.3 Yêu cầu.

Hệ thống phải đảm bảo những yêu cầu chính sau:

Đảm bảo chuyển động thẳng ổn định: để đảm bảo yêu cầu này thì:

Hành trình tự do của vô lăng tức là khe hở trong hệ thống lái khi vô lăng ở vị trí trung gian tương ứng chuyển động thẳng phải nhỏ (Không lớn hơn 150 khi có cường hoá và không lớn hơn 50 khi không có cường hoá ).

Các bánh xe dẫn hướng phải có tính ổn định  tốt.

Không có hiện tượng tự dao động các bánh xe dẫn hướng ở mọi điều kiện làm việc và mọi chế độ chuyển động.

Đảm bảo tính cơ động cao: tức là xe có thể quay vòng thật ngoặc, trong một thời gian ngắn, trên một diện tích thật bé.

Đảm bảo động học quay vòng đúng: để các bánh xe không bị trược lê: gây mòn lốp, tiêu hao công suất vô ích và giảm tính ổn định của xe.

Giảm được các va đập từ bánh xe dẫn hướng truyền lên vô lăng khi chạy trên đường xấu hoặc gặp chướng ngại vật.

Điều khiển nhẹ nhàng, thuận tiện lực điều khiển lớn nhất cần tác dụng lên vô lăng (Plmax) được qui định theo tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn nghành:

Đối với xe du lịch và tải trọng nhỏ: Plmax  không được lớn hơn 150  200N.

Đối với xe tải và khách không được lớn hơn 500 N.

Đảm bảo sự tỷ lệ giữa lực tác dụng lên vô lăng và mô men quay các bánh xe dẫn hướng củng như sự tương ứng động học giữa góc quay của vô lăng và của các bánh dẫn hướng.

  - Các sơ đồ hệ thống lái.

1

4

5

2

13

10

12

9

11

7

8

9



2.4.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc:

Hình 2. 2.  Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc.

1 - Vô lăng; 2 - Trục lái; 3- cơ cấu lái; 4 - Trục ra của  cơ cấu lái; 5 - Đòn quay đứng; 6 - Đòn kéo dọc; 7 - Đòn quay ngang; 8 - Cam quay; 9 - Cạnh bên của hình thang lái; 10 - Đòn kéo ngang; 11-Bánh xe; 12-Bộ phận phân phối; 13 - Xi lanh lực.

### 2.4.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập:

5

2

1

4

3

8

7

Hình 2. 3. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập.87

1-Vô lăng; 2- Trục lái; 3-Cơ cấu lái; 4-Trục ra; 5-Đòn quay đứng; 6-Bộ phận hướng của hệ thống treo; 7-Đòn kéo bên; 8-Đòn lắc; 9-Bánh xe.

### 2.4.3 Sơ đồ hệ thống lái hai cầu dẫn hướng

Hình 2. 4. Sơ đồ hệ thống lái hai cầu dẫn hướng

1.Vô lăng; 2.Trục lái; 3. cơ cấu lái; 4. Trục ra của cơ cấu lái; 5. Đòn nghiêng bên;

6. Thanh kéo trung gian; 7. Thanh kéo ngang.

# CHƯƠNG 3: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÁI

## 3.1. CÁC CHI TIẾT VÀ BỘ PHẬN CHÍNH:

### 3.1.1. Vô lăng:

Vô lăng hay còn gọi là bánh lái thường có dạng tròn với các nan hoa, dùng để tạo và truyền mô men quay do người lái tác dụng lên trục lái.Các nan hoa có thể bố trí đối xứng hoặc không, đều hay không đều tuỳ theo sự  thuận tiện khi lái.

Bán kính vô lăng được chọn phụ thuộc vào loại xe và cách bố trí chổ ngồi của người lái, dao động từ 190 mm ( đối với xe du lịch cở nhỏ ) đến 275 mm (đối với xe tải và xe khách cở lớn ).

### 3.1.2. Trục lái

Trục lái là một đòn dài có thể đặc hoặc rỗng, có nhiệm vụ truyền mô men từ vô lăng xuống cơ cấu lái. Độ nghiêng của trục lái sẽ quyết định góc nghiêng của vô lăng, nghĩa là ảnh hưởng đến sự thoải mái của người lái khi điều khiển.

### 3.1.3. Cơ cấu lái

Cơ cấu lái thực chất là một hộp giảm tốc, có nhiệm vụ biến chuyển động quay tròn của vô lăng thành  chuyển động góc ( lắc ) của đòn quay đứng và bảo đảm tăng mô men theo tỷ số truyền yêu cầu.

#### 3.1.3.1. Các thông số

Đánh giá cơ bản

a. Tỷ số truyền động học

(3.1)

Ở đây:

, : Các góc quay tương ứng của trục vào (vô lăng) và trục ra (đòn quay đứng)

, : Các vận tốc góc tương ứng.

i:  được chọn xuất phát từ điều kiện là: Đảm bảo cho góc quay cần thiết của vô lăng để quay các bánh xe dẫn hướng từ vị trí trung gian đến các vị trí biên không lớn hơn 1,8 vòng đối với ô tô du lịch và không lớn hơn 3 vòng đối với ô tô tải và ô tô khách, nhằm đảm bảo yêu cầu cơ động cao và thuận tiện điều khiển khi xe quay vòng.

Giá trị của i phụ thuộc vào loại và cở xe, thường nằm trong giới hạn 13...22 đối với ôt tô du lịch và 20...25 đối với ô tô tải và khách, trong một số trường hợp có thể tới 40.

i có thể được thiết kế không đổi hoặc thay đổi theo góc quay của vô lăng. Cơ cấu lái có i thay đổi thường được dùng trong hệ thống lái không có cường hoá. Mặc dù kết cấu không phức tạp nhưng tính công nghệ kém hơn nên đắt hơn so với loại cơ cấu lái có i   không đổi.



i



50

4

22

18

20

30

40

10

0

10

20

30

40

38

34

26

30

2

3

1

50

Qui luật thay đổ i   có một số dạng khác nhau tuỳ thuộc vào loại, kích cỡ và tính năng của xe:Đối với các xe thông thường: Qui luật thay đổi i  có dạng như trên hình 3.4 đường 4 là hợp lý nhất.

Hình 3.4. Các quy luật đặc trưng cho sự thay đổi tỷ số truyền động học.

Trong phạm vi góc quay  , tỷ số truyền i  cần phải lớn để tang độ chính xác điều khiển và giảm lực cần tác dụng lên vô lăng. Khi xe chạy trên đường thẳng với tốc độ lớn, theo số liệu thống kê thì đa số thời gian hệ thống lái làm việc với góc quay nhỏ của vô lăng quanh vị trí trung gian. i   tăng còn làm giảm  được các  va đập từ mặt đường truyền đến vô lăng.

Ở các góc quay > , tỷ số truyền i cần phải giảm để tăng tốc độ quay vòng, tăng tính cơ động của xe.

Đối với xe có tốc độ thấp và trọng lượng toàn bộ lớn: Qui luật thay đổi i  được làm theo đường 2, để khi quay vòng không ngoặc tương đối thường xuyên thì lực cần tác dụng nhỏ.

Trên các xe tốc độ rất lớn: Thường sử dụng qui luật như đường1. Khi đó, trong thời gian chuyển động thẳng với tốc độ rất lớn điều khiển ô tô được nhạy, còn khi quay vòng ngoặt với tốc độ vừa phải thì giảm được lực tác dụng.

Đối với các xe có cường hoá lái:  thì i  được làm không đổi (đường 3).

Vì lúc này vấn đề cần giảm nhẹ điều khiển đã có cường hoá giải quyết.

b. Tỷ số truyền lực

(3.2).

Ở đây:

- Tỷ số truyền lực.

- Mô men ra khỏi cơ cấu lái (hay trên đòn quay đứng).

- Mô men vào cơ cấu lái(hay trên vô lăng) .

c. Hiệu suất

Hiệu suất của cơ cấu lái có thể xác định theo công thức sau:

(3.3)

Ở đây:

,- Các mô men đo ở đầu ra  và đầu vào của cơ cấu lái.

, - Các tốc độ góc tương ứng ở đầu ra và đầu vào của cơ cấu lái.

i  - Tỷ số truyền động học.

Do hiệu suất của cơ cấu lái có giá trị khác nhau tuỳ theo chiều truyền lực từ trên trục lái xuống hay từ dưới bánh xe dẫn hướng lên, nên người ta phân biệt:

Hiệu suất thuận th: là hiệu suất tính theo chiều truyền lực từ trên trục lái xuống các bánh xe dẫn hướng.

Hiệu suất nghịch ng: là hiệu suất tính theo chiều truyền lực từ dưới bánh xe dẫn hướng lên vô lăng.

Hiệu suất thuận của cơ cấu lái cần phải lớn để giảm tổn thất lực và giảm nhẹ lực điều khiển. Trong khi đó hiệu suất nghịch cần phải nhỏ để giảm các va đập truyền từ hệ thống chuyển  động lên vô lăng. Tuy vậy hiệu suất nghịch không được không được quá thấp vì sẽ làm mất tác dụng của mô men ổn định và bánh dẫn hướng sẽ không tự trở về được vị trí trung gian khi bị lệch khỏi vị trí đó do va đập và người lái bị mất cảm giác đường.

Khi sử dụng cường hoá thì yêu cầu đặt ra với các giá trị hiệu suất giảm đi nhiều.

Do lúc này cường hoá vừa đảm bảo lái nhẹ vừa dập tắc những va đập truyền từ bánh xe lên vô lăng.

d. Khe hở trong cơ cấu lái.

Khe hở trong cơ cấu lái cần phải nhỏ ở vị trí trung gian của vô lăng ứng với chuyển động thẳng của xe. Ở vị trí này, bề mặt làm việc các chi tiết của cơ cấu lái làm việc nhiều nên cường độ mài mòn lớn và khe hở tang nhanh hơn ở các vị trí khác. Do vậy, để khi điều chỉnh khe hở không xảy ra kẹt ở các vị trí biên, khe hở ở các vị trí này được làm tăng lên bằng các biện pháp kết cấu và công nghệ. Trong quá trình sử dụng, chênh lệch giá trị khe hở sẽ giảm dần.

Hình 3.5. Sự thay đổi khe hở trong cơ cấu lái

1-Còn mới; 2-Đã sử dụng (bị mòn);

3-Sau khi đã điều chỉnh khe hở ở vị trí trung gian.

#### 3.1.3.2. Các cơ cấu lái thông dụng.

a. Loại trục vít - cung răng.

Loại này có ưu điểm là kết cấu đơn giản, làm việc bền vững. Tuy vậy có nhược điểm là hiệu suất thấp th= 0,5….0,7; ng=0,4….0,55), điều chỉnh khe hở ăn khớp phức tạp nếu bố trí cung răng ở mặt phẳng đi qua trục trục vít.

Cung răng có thể là cung răng thường đặt ở mặt phẳng đi qua trục trục vít (hình 3.6) hoặc đặt ở phía bên cạnh (hình 3.7). Cung răng đặt bên có ưu điểm là đường tiếp xúc giữa răng cung răng và răng trục vít khi trục vít quay dịch chuyển trên toàn bộ chiều dài răng của cung răng nên ứng suất tiếp xúc và mức độ mài mòn giảm, do đó tuổi thọ và khả năng tải tăng. Cơ cấu lái loại này thích hợp cho các xe tải cỡ lớn. Trục vít có thể có dạng trụ tròn hay glôbôít (lõm). Khi trục vít có dạng glôbôit thì số răng ăn khớp tăng nên giảm được ứng suất tiếp xúc và mài mòn.

Ngoài ra còn cho phép tăng góc quay của cung răng mà không cần tăng chiều dài của trục vít.

Hình 3.6

Tỷ số truyền cơ cấu lái trục vít - cung răng không đổi và xác định theo công thức:

(3.4)

Ở đây:

R0 - Bán kính vòng lăn của cung răng.	.

t - Bước trục vít.

Zt - Số mối ren trục vít.

Góc nâng của đường ren vít thường từ 80 ÷ 120. Khe hở ăn khớp khi quay đòn quay đứng từ vị trí trung gian đến các vị trí biên thay đổi từ 0,03 ÷ 0,05 mm. Sự thay đổi khe hở này được đảm bảo nhờ mặt sinh trục vít và vòng tròn cơ sở của cung răng có bán kính khác nhau.

b. Loại trục vít - con lăn:

Cơ cấu lái loại trục vít - con lăn (hình 3.8) được sử dụng rộng rãi trên các loại ô tô, do có ưu điểm:

Kết cấu nhỏ gọn.

Hiệu suất cao do thay thế ma sát trược bằng ma sát lăn:

Hiệu suất thuận: th = 0,77÷0.82

Hiệu suất nghịch: ng = 0,6.

Điều chỉnh khe hở ăn khớp đơn giản và có thể thực hiện nhiều lần.

Để có thể điều chỉnh khe hở ăn khớp, đường trục của con lăn được bố trí lệch với đường trục của trục vít một khoảng 57 mm. Khi dịch chuyển con lăn dọc theo trục quay của đòn quay đứng thì khoảng cách trục giữa con lăn và trục vít thay đổi, do đó khe hở ăn khớp củng sẽ thay đổi theo.

Sự thay đổi khe hở ăn khớp từ vị trí giữa đến vị trí biên thực hiện bằng cách dịch trục O2 của đòn quay đứng ra khỏi tâm của mặt trụ chia O1 một lượng x=2,55 mm.

Tỷ số truyền cơ cấu lái trục vít - con lăn được xác định theo công thức:

(3.5).

Hình 3.8

1-Trục quay chính; 2- Đĩa điều chỉnh; 3-Nắp trên 4- Vít điều chỉnh ; 5-Trụt vít; 6-Đệm điều chỉnh ;7-Con lăng 8-Trục  con lăng.

Ở  đây:

t - Bước trục vít.

Zt- Số mối ren trục vít.

Rk- Bán kính vòng tiếp xúc giữa con lăn và trục vít (khoảng cách từ điểm tiếp xúc đến tâm đòn quay đứng ).

R0- Bán kính vòng chia của bánh răng cắt trục vít.

i0- Tỷ số truyền giữa bánh răng cắt và trục vít.

Theo công thức trên ta thấy io thay đổi theo góc quay trục vít. Tuy vậy sự thay đổi này không lớn, chỉ khoảng 5%  7%(từ vị trí giữa ra vị trí biên) nên có thể xem  constant.

c. Loại trục vít - chốt quay.

Trên hình 3.9 là kết  cấu của cơ cấu lái trục vít - chốt quay.

Ưu điểm: có thể thiết kế với tỷ số truyền thay đổi, theo quy luật bất kỳ nhờ cách chế tạo bước răng trục vít khác nhau.Vì thế cơ cấu lái loại này dùng nhiều ở hệ thống lái không có cường hoá và chủ yếu trên các ô tô tải và khách.

Hiệu suất thuận và nghịch của cơ cấu lái loại này vào khoảng 0,7.

Nhược điểm: chế tạo phức tạp ,tuổi thọ không cao nên hiện nay ít sử dụng.

Tỷ số truyền của cơ cấu lái được xác định theo công thức:

i = cos          (3.6)

Ở đây:  - Góc quay của đòn quay đứng.

R2 - Bán kính đòn dặt chốt.

Hình 3.9. Cơ cấu lái trục vít - chốt quay (loại một chốt).

1 - chốt quay; 2 - Trục vít; 3 - Đòn quay.

d. Loại bánh răng - thanh răng.

Trên hình 3.10 là kết  cấu của cơ cấu lái bánh răng - thanh răng. Bánh răng có thể có răng thẳng hay răng nghiêng. Thanh răng trượt trong các ống dẫn hướng.  Để đảm bảo ăn khớp không khe hở, thanh răng được ép đến bánh răng bằng lò xo.

Ưu điểm:

Có tỷ số truyền nhỏ, i nhỏ dẩn đến độ nhạy cao. Vì vậy nó được sử  dụng rộng rải trên các xe đua, du lịch cở nhỏ, thể thao ...

Hiệu suất cao.

Kết cấu gọn, đơn giản, dễ chế tạo.

Nhược điểm:

Lực điều khiển lớn ( do i  nhỏ )

Không sử dụng được với hệ thống treo trước loại phụ thuộc .

Nhạy cảm với  va đập từ mặt đường do ma sát nhỏ (hiệu suất nghịch lớn).

Hình 3.11

1- Khåïp näúi; 2- Thanh ràng.

e. Loại liên hợp.

Thường dùng nhất là loại Trục vít-Êcu-Bi-Thanh răng-Cung răng.

Trên hình 3.12 là kết cấu cơ cấu loại trục vít - êcu bi - thanh răng cung răng. Êcu (5) lắp lên trục vít ( 6 ) qua các viên bi nằm theo rảnh ren của trục vít nhờ đó ma sát trượt được thay bằng ma sát lăn. Phần dưới của êcu bi có cắt các răng tạo thành thanh răng ăn khớp với cung răng lắp trên trục (4 ).

Tỷ số truyền động học  của cơ cấu lái loại này không đổi và xác định theo công thức:

- i =      	     (3. 8)

Ở đây:   R2 - Là bán kính chia cung răng; t - Bước răng trục vít.

Ưu điểm của cơ cấu lái loại này là:

Hiệu suất cao: t = 0,70,8. t =0,85. Do ng lớn nên khi lái xe trên đường xấu người lái sẽ rất vất vả nhưng bù lại xe có tính ổn định về hướng cao khi chuyển động thẳng. Hơn nữa, khi sử dụng với cường hoá thì nhược điểm (ng lớn không quan trọng, do cường hoá có tác dụng giảm bớt va đập truyền từ bánh xe lên vô lăng.

Có độ bền và tuổi thọ cao, vì vậy thường sử dụng trên các loại xe cở lớn.

Nhược điểm: phức tạp và giá thành cao hơn.

Loại trục vít-đai ốc - đòn quay (hình 3.13): có tỷ số truyền thay đổi, tăng lên khi đai ốc dịch chuyển từ vị trí giữa ra các vị trí biên:

(3.8)

Ở đây:

R - Khoảng cách giữa trục trục vít và đòn quay.

t  - Bước trục vít.

φ- Góc quay của đòn quay đứng .

Hình 3.12

Hình 3.13

Khe hở ăn khớp trong tất cả các cơ cấu lái loại trục vít - đai ốc được làm không đổi và không điều chỉnh trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp cặp trục vít đai ốc đạt đến độ mòn giới hạn thì được thay mới.

Hiệu suất của cơ cấu lái loại trục vít đai ốc đòn quay thấp do có ma sát trược ở phần tiếp xúc giữa trục vít đai ốc và đai ốc đòn quay.

Loại Trục vít lắc - Đai ốc (hình 3.14): có một ổ đỡ phía trên. Khi quay vô lăng đai ốc cùng với chốt khuỷu dịch chuyển theo bán kính R nên trục vít phải lắc lư để đảm bảo động học chung.

Hình 3.14

Tỷ số truyền của cơ cấu lái này giảm khi đai ốc dịch chuyển từ vị trí giữa ra các vị trí biên và phụ thuộc vào chiều quay của vô lăng:

(3.9)

Ở đây:  - Tương ứng là góc nâng của đường ren trục vít và góc quay của đòn quay đứng. Dấu (+) trong công thức ứng với vô lăng quay sang phải và dấu (-) ứng với vô lăng quay sang trái.

Cơ cấu lái loại này không khác gì nhiều so với loại trục vít- êcu- đòn, chỉ khác ở chổ kích thước trục lái cần lớn hơn do phải chuyển động lắc lúc làm việc.

Loại trục vít - Đai ốc quay (hình 3.15):

Cơ cấu lái loại này có kích thước và khố lượng khá nhỏ nên tường được sử dụng trên xe du lịch đặc biệt là loại có công suất lít bé.

Khe hở ăn khớp giữa trục vít và đai ốc không điều chỉnh đựơc. Hiệu suất thấp tuy nhiên nhược điểm này không quang trọng khi sử dụng cơ cấu lái trên các xe du lịch cở nhỏ.

Hình 2.15

### 3.1.4. Dẫn động lái.

Bao gồm tất cả các chi tiết làm nhiệm vụ truyền lực từ cơ cấu lái đến các bánh xe dẫn hướng và đảm bảo cho các bánh xe có động học quay vòng đúng.

#### 3.1.4.1. Các thông số cơ bản.

Dẫn động lái có các thông số đánh giá cơ bản sau:

Tỷ số truyền động học:

idd =    	          (3.10)

Ở đây:

tr, ph - Là các góc quay tương ứng của cam quay trái và phải.

Là góc quay của đòn quay đứng.

Tỷ số truyền lực:

iddF = 	  	          (3.11)

Ở đây:

M - Mômen tổng tác dụng lên cam quay của các bánh xe dẩn hướng.

Mdq- Mômen tác dụng lên đòn quay đứng.

Tỷ số truyền của dẫn động nói chung thay đổi do sự thay đổi cánh tay đòn của các đòn dẫn động. Ngoài ra do sự  bất đối xứng của dẫn động, tỷ số truyền còn có thể khác nhau khi xe quay phải hoặc trái.

Hiệu suất:              	 dd =                             (3.12).

Hiệu suất của hệ thống lái:

Ở đây:

= cc. dd

3.1.4.2. Hình thang lái:

Là bộ phận quan trọng nhất của dẫn động lái. Hình thang lái có nhiệm vụ đảm bảo động học quay vòng đúng cho các bánh xe dẫn hướng. Mục đích làm cho các bánh xe khỏi bị trượt lê khi quay vòng, làm giảm sự mài mòn

Hình 3.16

lốp, giảm tổn hao công suất và tăng tính ổn định  của xe.

Hình thang lái có nhiều dạng kết cấu khác nhau. Đòn ngang có thể cắt rời hay liền tuỳ theo hệ thống treo là độc lập hay phụ thuộc. Nhưng dù trường hợp nào thì kết cấu của hình thang lái củng phải phù hợp với động học bộ phận hướng của hệ thống treo, để dao động thẳng đứng của các bánh xe không ảnh hưởng đến động học của dẫn động lái, gây ra dao động của bánh xe dẫn hướng quanh trục quay.

Động học quay vòng đúng của các bánh xe dẫn hướng được đảm bảo nhờ việc chọn các thông số kỷ thuật của hình thang lái và không có khe hở trong dẫn động nhờ sử dụng các bản lề tự động khắc phục khe hở.

## 3.2. CƯỜNG HOÁ LÁI.

### 3.2.1. Công dụng.

Trên các xe ô tô tải trọng lớn, xe du lịch cao cấp và các xe khách hay máy kéo bánh bơm hiện đại thường có trang bị cường hoá lái để:

Giảm nhẹ lao động cho người lái

Tăng an toàn cho chuyển động.

Khi xe đang chạy một tốc độ lớn mà một bên lốp bị thủng, cường hoá lái đảm bảo cho người lái đủ sức điều khiển, giữ được ô tô trên đường mà không bị lao sang một bên.

Sử dụng cường hoá lái có nhược điểm là lốp mòn nhanh hơn (do lạm dụng cường hoá để quay vòng tại chổ ), kết cấu hệ thống lái phức tạp hơn và tăng khối lượng công việc bão dưỡng.

### 3.2.2. Phân loại

Theo nguồn năng lượng:

Cường hoá thuỷ lực

Cường hoá khí ( khí nén hoặc chân không )

Cường hoá điện.

Cường hoá cơ khí.

Cường hoá thuỷ lực được dùng phổ biến nhất vì có kết cấu nhỏ gọn và làm việc khá tin cậy.

Theo sơ đồ bố trí phân ra làm 4 dạng:

Cơ cấu lái, bộ phận phân phối,xylanh lực được bố trí chung thành một cụm.

Cơ cấu lái bố trí riêng, bộ phận phân phối và xi lanh lực bố trí chung.

Cơ cấu lái, bộ phận phân phối, xy lanh lực bố trí riêng.

Xy lanh lực bố trí riêng, bộ phận phân phối và cơ cấu lái bố trí chung.

### 3.2.3. Yêu cầu.

Cường hoá lái phải đảm bảo các yêu cầu chính sau:

Khi cường hoá lái hỏng thì hệ thống lái vẫn làm việc bình thường cho dù lái nặng hơn.

Thời gian chậm tác dụng nhỏ.

Đảm bảo sự tỷ lệ giữa góc quay vô lăng và góc quay bánh xe dẫn hướng.

Khi sức cản quay vòng tăng lên thì lực yêu cầu tác dụng lên vô lăng củng tăng theo, tuy vậy không được vượt quá 100  150 N.

Không xảy ra hiện tượng tự cường hoá khi xe đi qua chổ lồi lỏm, rung xóc.

Phải có tác dụng như thế nào để khi một bánh xe dẫn hướng bị hỏng, bị nổ thì người lái có thể vừa phanh ngặt vừa giữ được hướng chuyển động cần thiết của xe.

### 3.2.4. Các thông số đánh giá cơ bản:

Để đánh giá tính năng làm việc của cường hoá lái, người ta dùng các thông số cơ bản sau:

Hệ số hiệu quả:

Khq =   	           (3.13)

Ở đây:

Pl, pc   -  Lực cần tác dụng lên vô lăng để quay bánh xe dẫn hướng khi không có và có cường hoá.

Pch  -  Lực do cường hoá đảm nhận quy về vô lăng.

Đối với các kết cấu hiện nay: Khq=1÷15.

Chỉ số phản lực của cường hoá đặc trưng cho khả năng  đảm bảo cảm giác đường của cường hoá .

=         			 (3.14)

Độ nhạy của cường hoá lái đặc trưng bằng lực tác dụng lên vôlăng và góc quay của vành tay lái cần thiết để đưa cường hoá vào làm việc.

### 3.2.5. Thành phần cấu tạo và sơ đồ bố trí.

Bất kỳ loại cường hoá lái nào cũng phải có ba bộ phận chính sau: Nguồn năng lượng, bộ phận phân phối và cơ cấu chấp hành.

Nguồn lăng lượng:

Nguồn năng lượng dùng để cung cấp năng lượng cho cường hoá, có thể là:Bơm dầu, máy nén + bình chứa hoặc ắc quy + máy phát.

Bộ phận phân phối.

Bộ phận phân phối dùng để phân phối đều chỉnh năng lượng cung cấp cho cơ cấu chấp hành và đảm bảo sự tỷ lệ giữa  góc quay của vô lăng và góc quay của các bánh xe dẫn hướng. Bộ phận phân phối thực chất là các van thuỷ lực, khí nén hay các công tắc và mạch điện.

Cơ cấu chấp hành:

Cơ cấu chấp hành dùng để tạo và truyền lực trợ lưc lên  truyền động lái. Tuỳ theo loại cường hoá mà nó có thể là xi lanh thuỷ lực, xi lanh khí nén hay động cơ điện

Các bộ phận trên có thể được bố trí theo 4 sơ đồ sau:

Cơ cấu lái, bộ phận phân phối và xilanh lực bố trí chung thành một cụm như trên hình 3.17.

Cơ cấu lái bố trí riêng, bộ phận phân phối và xilanh lực bố trí chung như trên hình 3.18.

Cơ cấu lái, bộ phận phân phối, xi lanh lực bố trí riêng  như trên hình 3.19.

Xi lanh lực bố trí riêng, cơ cấu lái và bộ phận phân phối bố trí chung như trên hình 3.20.

1

2

3

Hình 3.17

1

2

3

Hình 3.18

1

2

3

Hình 3.19

1

2

3

Hình 3.20

Ưu nhược điểm của từng sơ đồ:

-Theo các sơ đồ hình 3.18;  3.19;  3.20.

Ưu điểm: Dễ bố trí, tăng tính thống nhất của sản phẩm, giảm tải tác dụng lên các chi tiết hệ thống lái.Nhược điểm: Kết cấu kém cứng vững hơn, chiều dài các đường ống lớn, dẫn đến tăng khả năng dao động các bánh xe dẫn hướng.

Theo sơ đồ hình 3.17.

Ưu điểm: Kết cấu gọn  hơn, vững chắt hơn, chiều dài các đường ống nối ngắn, giảm hiện tượng dao động của bánh xe dẫn hướng.

Nhược điểm: Tất cả các chi tiết của hệ thốïng lái điều chịu tải lớn, là tổng lực do người lái và cơ cấu chấp hành tác dụng. Vì vậy trên các xe tải trọng lớn người ta không dùng sơ đồ bố trí này.

## 3.3. ĐỘNG LỰC QUAY VÒNG CỦA CÁC BÁNH XE.

3.3.1. Động học quay vòng lý thuyết xe một cầu dẫn hướng.

Hình 3.21. Sơ đồ động học quay vòng của ô tô có hai bánh xe dẫn hướng.

Khi xe vào đường vòng để đảm bảo các bánh xe dẫn hướng không bị trược lết hoặc bị trược quay thì đường vuông góc với các véctơ vận tốc chuyển động của taut cả các bánh xe phải gặp nhau tại một điểm, điểm đó chính là tâm quay vòng tức thời của xe.

Từ hình vẽ sơ đồ ta rút ra được biểu thức về mối quan hệ giữa các góc quay vòng của hai bánh xe dẫn hướng để đảm bảo chúng không bị trượt khi xe vào đường vòng.

Cotg1-Cotg2 =     (3.15)

Ở đây: 1, 2: Góc quay vòng của bánh xe dẫn hướng bên ngoài và bên trong so với tâm quay vòng của xe.

B - Khoảng cách giữa hai đường tâm trụ quay đứng.

L - Chiều dài cơ sở của xe.

### 3.3.2. Động học quay vòng lý thuyết xe hai cầu .dẫn hướng

Hình 3.22. Sơ đồ quay vòng của ô tô hai cầu dẫn hướng.

Quan hệ động học quay vòng của hai bánh xe hai cầu dẫn hướng xác định trong mặt phẳng bằng (mặt phẳng chứa các trục các cầu ).

Từ sơ đồ động học quay vòng ta có quan hệ động học quay vòng của các bánh xe hai cầu dẫn hướng xác định trong mặt phẳng bằng như sau:

Đối với bánh xe trên cầu dẫn hướng thứ nhất:

(3.16)

Trong đó:

C1- Khoảng cách hai tâm bánh xe của cầu dẫn hướng thứ nhất

L01- Chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh xe dầm cầu dẫn hướng với trục của bánh xe với dầm cầu chủ động).

α1- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

β1- Góc quay của bánh xe ngoài của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

Đối với bánh xe trên cầu dẫn hướng thứ hai:

(3.17)

Trong đó:

C2- Khoảng cách hai tâm quay bánh xe của cầu dẫn hướng thứ hai

L01- Chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh xe dầm cầu dẫn hướng với trục của bánh xe với dầm cầu chủ động).

L12- Khoảng cách giữa hai dầm cầu dẫn hướng.

α2- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ hai.

β2- Góc quay của bánh xe ngoài của dầm cầu dẫn hướng thứ hai.

Đối với hai bánh xe dẫn hướng cùng quay trong α1, α2.

(3.18)

Đặc biệt: C1= C2:

(3.19)

Đối với hai bánh xe dẫn hướng cùng quay ngoài β1, β2:

(3. 20)

Đặc biệt: C1= C2

(3. 21)

# CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG LÁI ÔTÔ HYUNDAI

## 4.1. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÁI:

Dưới đây là bảng các thông số chính của hệ thống lái HYUNDAI - HD370.

| STT | Tên gọi | Ký hiệu | Giái trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài cam quay | Lc | 180 | mm |
| 2 | Tải trọng pháp tuyến tác dụng lên một bánh xe dẫn hướng | Gbx | 2823 | Kg |
| 3 | Góc doảng bánh xe dẫn hướng |  | 1 | Độ |
| 4 | Độ chụm bánh xe dẫn hướng |  | 2,5 | Độ |
| 5 | Hệ số cản lăn | f | 0,0150,018 |  |
| 6 | Bán kính vô lăng | Rvl | 250 | mm |
| 7 | Tỷ số truyền của cơ cấu lái | i | 22,76 |  |
| 8 | Hiệu suất thuận |  | 0,70,85 |  |
| 9 | Hiệu suất nghịch |  | 0,85 |  |

Bảng 4.1. Các thông số chính của hệ thống lái [ 6 ] .

## 4.2. XÁC ĐỊNH MÔMEN CẢN QUAY VÒNG CỦA BÁNH XE DẪN HƯỚNG:

Mômen cản quay vòng lớn nhất là khi quay vòng tại chổ . Nếu gọi Mcq là mômen cản quay vòng tác dụng lên một bánh xe dẫn hướng  thì  gồm  có 3  thành phần:

Ở dây:                                Mcq = M1 + M2 + M3                          ( 4 - 1 )

Trong đó                            M1 = f . Gbx . a      			( 4 - 2 )

M1 - Gọi là mômen cản quay vòng tác dụng lên một bánh xe dẫn hướng.

Gbx - Tải trọng pháp tuyến tác dụng lên một bánh xe dẫn hướng.

Gbx=2823 (kg) = 27693,6 (N).

f - Hệ số cản lăn , f = 0,015 - 0,018 [ 3 ]. Chọn f = 0,016.

a - Cánh tay đòn của lực cản lăn. Như hình (4.1).

1

2

3

a

r

bx

l

c





4.2.1. Sơ đồ bố trí bánh xe dẫn hướng.

Hình 4.1.  Sơ đồ bố trí bánh xe dẫn hướng.

1- Bánh xe dẫn hướng; 2- Cam quay; 3- Cầu dẫn hướng.

Xác định a theo công thức gần đúng sau [ 4 ].

a  [lc ]            			( 4 - 3 )

Với :	      r0  - Bán kính tự do của bánh xe dẫn hướng.

r0 = 610 (mm).

lc - Chiều dài cam quay, lc = 180 (mm).

Thay số vào công thức  (4-3) ta được:

a = [180 -] = 142,7  (mm ) = 0.1427 (m).

Thay các giá trị trên vào ( 4-2 ) ta được:

M1 = 0,016 .27693,6 . 0,1427 = 63,17 (N.m).

Xác định mômen cản quay vòng do lực ngang ở vết tiếp xúc gây ra M2:

M2 = n . gbx . X Y.X		         (4 - 4)

Trong đó:

n  - Hệ số bám ngang , n = 0,85 ÷0,9. Ta chọn n  = 0,85

X - Cánh tay đòn lực ngang đối với tâm vết tiếp xúc khi quay vòng

Y - Lực  ngang.

### 4.2.2. Sơ đồ bánh xe dẩn hướng tiếp xúc với mặt đường.

Xác định X theo công thức sau [ 4 ].

X =                                         (4.5)

Trong đó:

r0  - Bán kính tự do của bánh xe dẫn hướng, r0=0,610 (m).

rbx - Bán kính làm việc của bánh xe.

Nếu thừa nhận rbx= 0,96 r0 thì ta có:

X  0,14r0

Và                       M2 = n . Gbx . X ≈ 0,14.r0.n .Gbx          (4.6).

Thay số vào ( 4-6 ) ta được:

M2 = 0,14.0,61.0,85. 27693,6  = 2010,85 (N.m)

B

G

bx

r

o

r

bx

x

y

M3 - Mômen cản quay vòng do tác dụng của mômen ổn định của các bánh xe. M3 rất nhỏ so vời M1, M2 nên ta có thể bỏ qua.

Hình 4.2. Sơ đồ bánh xe dẫn hướng tiếp xúc với mặt đường.

Như vậy mômen cản tổng cộng:

Mcq = 4Mcq = 4(M1 + M2)   		( 4 - 7 )

Thay số vào ( 4 - 7) ta được:

Mcq = 4.( 63,17 + 2010,85  ) = 8293,04   (N.m)

## 4.3.  XÁC ĐỊNH LỰC CẦN THIẾT TÁC DỤNG LÊN VÔ LĂNG.

### 4.3.1. Lực cần thiết tác dụng lên  vô lăng khi xe  quay phải.

Ta có phương trình cân bằng mômen:

(4.8)

Trong đó:

Plp - Lực cần thiết tác dụng lên vô lăng khi xe quay phải.

Rvl - Bán kính vô lăng , Rvl = 250 (mm ) = 0,25 (m)

- Mô men cản quay vòng của các bánh xe dẫn hướng.

= 8293,04.1,07 = 8876,806 (N.m).

Rcr - Bán kính cung răng của trục lái  Rcr = 50 (mm) = 0,05 (m).

ηth- Hiệu suất thuận cơ cấu lái ηth = 0,7 ÷ 0,80 .Chọn ηth = 0,8.

iω - Tỷ số truyền cơ cấu lái; iω = 22,76.

D1 – Đường kính piston của cơ cấu lái D1 = 117 (mm) = 0,117 (m)

d1 – Đường kính cần piston của cơ cấu lái d1 = 45 (mm) = 0,045 (m)

D2 - Đường kính  xy lanh trợ lực trợ lực D2 = 60 (mm)  = 0,06 (mm)

d2 - Đường kính cần píttông trợ lực ; d2 = 30 (mm) = 0,03 (m).

pd - Áp suất dầu trong xi lanh trợ lực; pd =120 kg/cm2 =11772000 (N/m2 )

id1 - Tỷ số truyền dẫn động chung từ trợ lực của cơ cấu lái đến các bánh xe,

id1 = 1,1.

ηd1- Hiệu suất dẫn động chung từ trợ lực của cơ cấu lái đến các bánh xe.

Chọn ηd1 = 0,8.

id2 - Tỷ số truyền dẫn động chung từ xy lanh trợ lực đến các bánh xe,

id2 = 1,1.

ηd2- Hiệu suất dẫn động chung từ xy lanh trợ lực đến các bánh xe.

Chọn ηd2 = 0,8.

η- Hiệu suất chung của xy lanh trợ lực.

Chọn ηd2 = 0,75.

Thay số vào( 5 .8) ta được:

=++

+ = 154,8253 (N)

### 4.3.2. Lực cần thiết tác dụng lên vô lăng khi xe quay vòng sang trái.

Tương tự ta có phương trình  cân bằng mômen:

(4.9)

Suy ra phương trình xác định lực cần tác dụng lên vô lăng khi xe quay trái:

(4.9b)

=++

+ = 93,78765 (N)

Như vậy ta thấy lực cần thiết tác dụng lên vô lăng khi xe quay vòng sang trái, sang phải đều nhỏ hơn giá trị cho phép [Plmax]=500 (N).

## 4.4. TÍNH TOÁN KIỂM TRA HÌNH THANG LÁI.

### 4.4.1. Cơ sở lý thuyết.

Hình 5.3. Sơ đồ quay vòng của ô tô hai cầu dẫn hướng.

Quan hệ động học quay vòng của hai bánh xe hai cầu dẫn hướng xác định trong mặt phẳng bằng (mặt phẳng chứa các trục các cầu ).

Từ sơ đồ động học quay vòng ta có quan hệ động học quay vòng của các bánh xe hai cầu dẫn hướng xác định trong mặt phẳng bằng như sau:

Đối với bánh xe trên cầu dẫn hướng thứ nhất:

(4.10)

Trong đó:

C1- Khoảng cách hai tâm quay bánh xe của cầu dẫn hướng thứ nhất

L01- Chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh xe dầm cầu dẫn hướng với trục của bánh xe với dầm cầu chủ động).

α1- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

β1- Góc quay của bánh xe ngoài của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

Đối với bánh xe trên cầu dẫn hướng thứ hai:

(5.11)

Trong đó:

C2- Khoảng cách hai tâm quay bánh xe của cầu dẫn hướng thứ hai

L01- Chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh xe dầm cầu dẫn hướng với trục của bánh xe  dầm cầu chủ động).

L12- Khoảng cách giữa hai dầm cầu dẫn hướng .

α2- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ hai.

β2- Góc quay của bánh xe ngoài của dầm cầu dẫn hướng thứ hai.

Đối với hai bánh xe dẫn hướng cùng quay trong α1, α 2.

(4.12)

Đặt biệt: C1= C2

(4.13)

Đối với hai bánh xe dẫn hướng cùng quay ngoài β1, β2:

(4.14)

Đặt biệt: C1= C2

(4.15)

### 4.4.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng.

### 4.4.2.1. Tính toán kiểm tra động học quay vòng các bánh xe cầu dẫn hướng thứ nhất.

Phương trình quan hệ lý thuyết các góc quay trong và góc quay ngoài của các bánh xem: (hình 4.3)

(4.16)

Trong đó :

Khoảng cách hai tâm bánh xe của cầu dẫn hướng thứ nhất

C1=1738 (mm)

L01- Chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh xe dầm cầu dẫn hướng với trục của bánh xe với dầm cầu chủ động). L01=5250 (mm)

α1- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

β1- Góc quay của bánh xe ngoài của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất.

Cho trước các giá trị của α1 = 100, 150,200….450. Thay vào công thức (5.16) ta tính được các giá trị góc quay lý thuyết β1lt.

Quan hệ của các góc quay thực của các bánh xe (1th sẽ được tính theo công thức

(4.17)

Góc φj được xác định theo công thức:

(4.18)

Trong đó:

φj - Góc của đòn nghiêng bên khi ô tô chạy thẳng. θ = 760.

m - Chiều dài đòn bên. m = 228 (mm).

n - Chiều dài đòn ngang. n = 1627 (mm).

Trình tự xác định góc quay thực β1th và tính toán như sau:

Thay các giá trị góc quay lý thuyết β1lt tính được theo công thức (4.16) vào công thức (4.18) tìm được giá trị sin φj và sau khi biết được φj  thay giá trị φj vào công thức (4.17) ta tìm được giá trị góc quay ngoài thực β1th

So sánh các giá trị β1lt và β1th ta biết được sai lệch hình thang lái thực so với hình thang lái lý thuyết .

Sai lệch cho phép của góc quay thực tế nhỏ hơn 5% so với góc quay lý thuyết .	Thay số vào các công thức (4.16) - (4.18), ta có bảng quan hệ các góc quay :

Bảng 4.1: Bảng giá trị các góc α1 , β1lt,, β1th

| α | βlt | βth | SS<5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.46 | 9.57 | 1.16 |
| 15 | 13.83 | 14.01 | 1.3 |
| 20 | 18 | 18.22 | 1.22 |
| 25 | 22 | 22.19 | 0.86 |
| 30 | 25.86 | 25.9 | 0.15 |
| 35 | 29.62 | 29.32 | 1.01 |
| 40 | 33.29 | 32.43 | 2.58 |
| 45 | 36.92 | 35.19 | 4.69 |

Từ bảng 4.1 ta thấy sai số của β1lt , β1th luôn luôn nhỏ hơn 5% . Vậy ta kết luận hình thang lái của cầu dẫn hướng thứ nhất ôtô HYUNDAI -HD370 có chất lượng tốt. Nghĩa là các bánh xe của cầu dẫn hướng thứ  nhất ít bị trượt khi quay vòng.

#### 4.4.2.1. Kiểm tra động học quay vòng  các bánh xe cầu dẫn hướng thứ hai.

Xác định góc quay ngoài lý thuyết β2lt:

Phương trình quan hệ  góc quay trong bánh xe cầu dẫn hướng thứ nhất và thứ hai:

(4.19)

Trong đó:

L01= 5250 (mm).

L12- Khoảng cách giữa hai dầm cầu dẫn hướng .L12= 1700(mm)

α1- Góc quay của bánh xe trong của dầm cầu dẫn hướng thứ nhất

Cho trước các giá trị của α1 = 100, 150,200…450. Thay số vào công thức (5.13) ta tính được các giá trị góc quay trong α2.

Có được β2 thay vào phương trình:

(4.20)

Ta tính được các giá trị của βlt .

Bảng 4.2. Giá trị của α1 , α2lt , β2lt .

| α | α2 | β2lt |
| --- | --- | --- |
| 10 | 6.8 | 6.43 |
| 15 | 10.27 | 9.45 |
| 20 | 13.83 | 12.39 |
| 25 | 17.5 | 15.28 |
| 30 | 21.33 | 18.15 |
| 35 | 25.34 | 21.03 |
| 40 | 29.57 | 23.94 |
| 45 | 34.07 | 26.93 |

Bảng 4.3. Giá trị các góc quay thực tế

| α2lt | β2lt | β2tt | ss < 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | 6.43 | 6.42 | 0.16 |
| 10.27 | 9.45 | 9.35 | 1.06 |
| 13.83 | 12.39 | 12.23 | 1.29 |
| 17.5 | 15.28 | 14.91 | 2.42 |
| 21.33 | 18.15 | 17.59 | 3.09 |
| 25.34 | 21.03 | 20.22 | 3.85 |
| 29.57 | 23.94 | 22.97 | 4.05 |
| 34.07 | 26.93 | 25.56 | 5.09 |

Xác định góc quay ngoài thực tế β2th:

Có được α2, thay các giá trị α2, m, n, vào công thức (4.17), (4.18) ta xác định được β2th  (trình tự tính tương tự như ở cầu dẫn hướng thứ nhất) .

Các giá trị của các góc quay thể hiện ở bảng 4.3

Hình 4.5. Đồ thị quan hệ β2lt, β2th, α2 .

Như vậy qua tính toán kiểm tra hình thang lái của hai cầu dẫn hướng  ta thấy sai lệch các góc quay thực tế so với lý thuyết của các bánh xe dẫn hướng đều nhỏ hơn 5%  chứng tỏ các bánh xe của các cầu dẫn hướng ít bị trượt khi quay vòng.

# CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN

Quá trình nghiên cứu, khảo sát và tính toán hệ thống lái trên xe tải nặng Hyundai HD370, đồ án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Trước hết, nhóm đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hệ thống lái ô tô, từ khái niệm, công dụng, phân loại cho đến các yêu cầu kỹ thuật cơ bản. Trên nền tảng đó, đề tài đi sâu phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng bộ phận chính trong hệ thống lái như: vô lăng, trục lái, cơ cấu lái, các thanh kéo và cơ cấu truyền động. Đặc biệt, nghiên cứu tập trung vào đặc điểm hệ thống lái hai cầu dẫn hướng có trợ lực thủy lực – một trong những ưu điểm nổi bật của Hyundai HD370, giúp xe vận hành linh hoạt và an toàn ngay cả khi tải trọng lớn.

Thông qua tính toán động học quay vòng và kiểm tra hình thang lái, kết quả cho thấy sai lệch giữa các góc quay lý thuyết và thực tế của bánh xe đều nhỏ hơn 5%. Điều này chứng tỏ hệ thống lái của xe đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm các bánh xe dẫn hướng ít bị trượt khi quay vòng, qua đó nâng cao tính ổn định, giảm mài mòn lốp và hạn chế tiêu hao công suất. Đồng thời, việc khảo sát lực tác dụng lên vô lăng cũng chứng minh rằng hệ thống cường hóa lái thủy lực đã hỗ trợ đáng kể cho người điều khiển, giảm sức lao động nhưng vẫn giữ được độ chính xác khi đánh lái.

Bên cạnh ý nghĩa học thuật, đề tài còn mang lại giá trị thực tiễn rõ rệt. Đối với sinh viên, việc tiếp cận và phân tích một hệ thống thực tế giúp củng cố kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng tính toán, sử dụng tài liệu và trình bày khoa học. Đối với ngành công nghiệp ô tô, nghiên cứu này góp phần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lái, nhằm nâng cao độ an toàn trong vận hành xe tải nặng. Ngoài ra, kết quả của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các thế hệ sinh viên sau, cũng như nguồn thông tin bổ trợ cho các xưởng sửa chữa và doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung ở mức khảo sát, mô tả và phân tích, chưa đi sâu vào thiết kế, chế tạo hoặc mô phỏng số trên phần mềm chuyên dụng, nên chưa khai thác hết tiềm năng nghiên cứu của hệ thống lái. Trong tương lai, hướng phát triển của đề tài có thể mở rộng sang việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng động học – động lực học, so sánh hiệu quả giữa các loại cơ cấu lái, hoặc nghiên cứu áp dụng các công nghệ lái tiên tiến như lái điện tử (EPS) trên xe tải nặng.

Tóm lại, đồ án đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: khảo sát – phân tích – tính toán và kiểm tra hệ thống lái trên xe Hyundai HD370, làm rõ vai trò, cấu tạo, nguyên lý và hiệu quả hoạt động của hệ thống. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần củng cố lý thuyết chuyên ngành mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, tạo nền tảng vững chắc để sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô sau khi ra trường.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lý thuyết ô tô, Nguyễn Hoàng Luân, Đại học Lạc Hồng, 2025

[2].Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng , Khoa Cơ Khí Giao Thông :Khảo sát hệ thống lái xe ben hai cầu dẫn hướng, Đà Nẵng.

[3]. https://luanvan.co/luan-van/tong-quan-ve-he-thong-phanh-29973/

[4]. https://luanvan.co/luan-van/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-phanh-18069/

[5]. https://xetaisaigon.vn/xe-tai-ben-hyundai-hd370-24-tan.html

[6]. https://www.maythietbimo.com/?title=Xe-ben-Hyundai-HD370&a=product&q=124&c=40