ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ

---

THỰC TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Đề tài:

THÁO LẮP, KIỂM TRA TRỤC CAM

SVTH: HẦU NGỌC MINH TÂM

GVHD: Ths. TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Đồng nai, 2025

| CHƯƠNG 3 THÁO LẮP ĐO KIỂM TRỤC CAM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG ĐO ĐỘ ĐẢO TRỤC CAM |  |  |  |  |  |  |  |
| Cam Nạp |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí cổ trục cam | Kỳ 1 (mm) | Kỳ 2 (mm) | Kỳ 3 (mm) | Kỳ 4 (mm) | Tiêu chuẩn (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |
| I 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt | Độ đảo trục cam nạp đạt tiêu chuẩn. Trục cam quay ổn định, không có hiện tượng cong, mòn lệch hay biến dạng. Có thể sử dụng tiếp. |
| I 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| I 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| I 4 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| I 5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| Cam Xả |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí cổ trục cam | Kỳ 1 (mm) | Kỳ 2 (mm) | Kỳ 3 (mm) | Kỳ 4 (mm) | Tiêu chuẩn (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |
| E 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt | Trục cam xả đạt tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật. Bề mặt cổ cam và gối đỡ làm việc đồng tâm tốt, không có hiện thượng lệch tâm hoặc biếng dạng trục. |
| E 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| E 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 0.03 | Đạt |  |
| E 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | ≤ 0.03 | Đạt |  |

| BẢNG ĐO VẤU CAM (NẠP & XẢ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam Nạp |  |  |  |  |  |  |
| Vấu cam nạp | Chiều cao tiêu chuẩn (mm) | Chiều cao nhỏ nhất (mm) | Đo thực tế (mm) | Sai lệch (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |
| I 1 | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.34 | 0.82 | Không đạt | Cam nạp: Mòn nghiêm trọng — vấu thấp hơn tiêu chuẩn tới khoảng 0.8 mm, đây là mức mòn lớn, không thể sửa bằng mài bù đơn giản. Nên cần thay. |
| I 1' | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.33 | 0.83 | Không đạt |  |
| I 2 | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.34 | 0.82 | Không đạt |  |
| I 2' | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.32 | 0.84 | Không đạt |  |
| I 3 | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.32 | 0.84 | Không đạt |  |
| I 3' | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.30 | 0.86 | Không đạt |  |
| I 4 | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.31 | 0.85 | Không đạt |  |
| I 4' | 44.617 – 44.717 | 43.16 | 42.34 | 0.82 | Không đạt |  |
| Cam Xả |  |  |  |  |  |  |
| Vấu cam xả | Chiều cao tiêu chuẩn (mm) | Chiều cao nhỏ nhất (mm) | Đo thực tế (mm) | Sai lệch (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |
| E 1 | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.03 | 0.490 | Không đạt | Cam xả: Mòn mức vừa — vấu thấp hơn chuẩn ~0.4 mm, tuy nhỏ hơn cam nạp nhưng vẫn ngoài giới hạn cho phép. Nên cần thay thế |
| E 1' | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.07 | 0.450 | Không đạt |  |
| E 2 | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.10 | 0.420 | Không đạt |  |
| E 2' | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.06 | 0.460 | Không đạt |  |
| E 3 | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.05 | 0.470 | Không đạt |  |
| E 3' | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.07 | 0.450 | Không đạt |  |
| E 4 | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.09 | 0.430 | Không đạt |  |
| E 4' | 44.666 – 44.766 | 44.52 | 44.05 | 0.470 | Không đạt |  |
| BẢNG ĐƯỜNG KÍNH CỔ CAM |  |  |  |  |  |  |
| Cam Nạp |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí cổ Nạp | Tiêu chuẩn (mm) | Đo thực tế (mm) | Sai lệch (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |  |
| I 1 | 34.449 – 34.465 | 34.45 | 0.001 | Đạt | Tất cả các vị trí cổ cam đã đo đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn cho phép. Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, không cần thay hoặc sữa chữa. |  |
| I 2 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| I 3 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| I 4 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| I 5 | 22.949 – 22.965 | 22.94 | 0.009 | Đạt |  |  |
| Cam Xả |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí cổ Xả | Tiêu chuẩn (mm) | Đo thực tế (mm) | Sai lệch (mm) | Đạt / Không đạt | Đánh giá |  |
| E 1 | 34.449 – 34.465 | 34.44 | 0.009 | Đạt | Đều trong tiêu chuẩn giới hạn ±0.01 hoàn toàn đạt tiêu chuẩn không cần thay thế sửa chữa. |  |
| E 2 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| E 3 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| E 4 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |
| E 5 | 22.949 – 22.965 | 22.95 | 0.001 | Đạt |  |  |