CHƯƠNG 3 THÁO LẮP KIỂM TRA TRỤC CAM

| MỤC |  |  | TIÊU CHUẨN | GIỚI HẠN | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ đảo trục cam | C1 |  | 0.03 mm | -- |  |
|  | C2 |  | 0.03 mm | -- |  |
| Trục cam | Chiều cao vấu cam | Hút | 44.617 - 44.717 mm | 43.16 mm |  |
|  |  | Xả | 44.666 - 44.766 mm | 44.52 mm |  |
|  | Cổ trục cam | Trục 1 | 34.449 - 34.465 mm | -- |  |
|  |  | Trục khác | 22.949 - 22.965 mm | -- |  |
|  | Cổ trục cam 2 | Trục 1 | 34.449 - 34.465 mm | -- |  |
|  |  | Trục khác | 22.949 - 22.965 mm | -- |  |
| Cụm bánh răng phối khí trục cam | C1 |  | 96.2 mm | -- |  |
|  | C2 |  | 96.2 mm | -- |  |
| Khe hở dọc trục trục cam |  |  | 0.040 - 0.095 mm | 0.11 mm |  |
| Khe hở dầu trục cam |  |  | 0.035 đến 0.072 mm | 0.08 mm |  |